#### Travaux pratiques de VHDL n°1

Ce TP a comme premier objectif de vous familiariser avec l’environnement de compilation et de simulation de la société Model Technology à partir d’un exemple simple. Le second objectif est d’utiliser la notion de composant et de librairie et de créer un environnement de simulation autonome.

1. Composant combinatoire

Décrire en VHDL, et de manière comportementale, un additionneur traitant des nombres sur un bit et tenant compte d’une retenue en entrée. Ce composant fournira deux sorties : la valeur de la somme et une retenue. Vous modéliserez un temps de propagation de 1 ns sur chacune de ces sorties.

Remplacer les temps de propagation par deux valeurs génériques Tp_FA_carry  et Tp_FA_sum qui seront définies dans un package nommé techno_pkg. Transformer votre fichier en conséquence. Vous validerez vos résultats par simulation.

Déclarer le composant FA dans la librairie techno_pkg

Note : le package techno_pkg sera défini dans le fichier techno_pkg.vhd

2. Composant séquentiel

Créer un registre sur 1 bit dans le fichier dff.vhd. Sur un signal load l’entrée est mémorisée en synchronisme à une horloge clk. Compiler et simuler dff.vhd. Déclarer le composant dff dans le package techno_pkg

3. Architecture structurelle

- Décrire l’architecture d’un système add2 constitué de 2 additionneurs 1 bit cascadé, et  entouré de deux barrières de registre, une en entrée et l’autre en sortie. Compiler-le et déclarer le dans le package techno_pkg.

- La simulation « par chronogramme » devient rapidement impossible pour les systèmes complexes. Vous allez donc utiliser un « univers» de simulation Univ_sim_add2 ne contenant ni entrée, ni sortie. L’architecture sim de Univ_sim_add2 contiendra un processus pour générer l’horloge, un processus pour gérer le reset, un processus pour générer les signaux d’entrées de add2 et enfin, le composant add2.